SparkRoad Brief

Designed by Verimake

2019年5月

目  录

第一章 SparkRoad 开发板简介	3

1.1开发板资源	3

1.2 主控FPGA资源	4

1.3开发资料获取方式	4

第二章 开发环境准备	5

2.1 Windows环境	5

2.2 Ubuntu环境	6

第三章 Hello LED开发板功能演示	8

3.1 Windows环境	8

3.2 Ubuntu环境	9

第四章 Hello RISC-V软核开发	10

4.1 Windows环境	10

4.2 Ubuntu环境	12

第五章 开发板资源介绍	14

5.1电源拓朴	14

5.2 按键和RGB LED	15

5.3 micro SD 接口	15

5.4 ESP32-S module 接口	16

5.5 FPGA管脚资源分配表	17

5.6 micro:bit拓展接口	19

版本信息	19

第一章 SparkRoad 开发板简介

1.1开发板资源

- 平台通过USB-C提供稳定电源。

- 板载USB JTAG 可支持FPGA下载、调试、flash烧录等功能

- 两个用户按键

- 三色RGB LED灯

- FPGA配置flash，六线连接FPGA

- 8-Pad WSON Package 六线flash接口

- 六线microSD卡接口

- DIP-38 Package ESP32-S接口

- FPGA芯片内嵌64Mbit SDRAM

- 0.5mmFPC-24P标准DVP Camera接口

- micro：bit金手指兼容大量BBC外设

图1.1-1 SparkRoad实物图

1.2 主控FPGA资源

SparkRoad开发板主控采用上海安路科技的高性能FPGA产品EG4S20NG88。

- 等效23520个四输入查找表

- 最大156.8K 分布式RAM

- 64块9Kb嵌入式ram和16块32Kb嵌入式ram

- 64Mbit SDRAM，最高200MHz工作频率

- 16个全局时钟，3个PLL

- 1MSPS 12-bit SAR型ADC

1.3开发资料获取方式

Github网址: https://github.com/verimake-team/SparkRoad-FPGA

微信公众号：VeriMake

Bilibili ID：VeriMake

第二章 开发环境准备

2.1 Windows环境

- TD软件安装

图2.1-1 windows环境TD安装流程

- 开发板驱动安装

- 开发板通过USB-C线连接到电脑。右键“计算机->设备管理器”，在弹出的新设备中点右键选择“更新驱动程序软件”，在弹出的选项中点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”。

- 选择TD软件安装路径下的“driver”目录，并点击下一步完成更新。

- 进入启动选项，禁用windows强制数字签名（也可永久禁用避免重复操作，安全后果自负）。“win键->shift键+重启->疑难解答->高级选项->启动设置->禁用驱动程序强制签名”

2.2 Ubuntu环境

- TD软件安装

- 确保和TD程序的压缩包在同一目录下

- 在/opt中创建TD IDE的安装位置

sudo mkdir /opt/TD_DECEMBER2018

- 即将TD提取到创建的目录

sudo tar -xvf TD_DECEMBER2018_GOLDEN_RHEL.tar.gz -d /opt/TD_DECEMBER2018/

- 在/usr/bin/td目录下创建一个链接文件来执行/opt/TD_DECEMBER2018/bin/td

sudo ln -s /opt/TD_DECEMBER2018/bin/td /usr/bin/td

- 以GUI模式打开TD IDE

td -gui

- 开发板驱动安装

1）开发板通过USB-C线连接到电脑。执行

lsusb

确保USB设备的VID：PID为0547：1002

2）创建udev rule file

sudo vi /etc/udev/rules.d/91-anlogic-jtag.rules

3）输入以下信息

SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0547", ATTRS{idProduct}=="1002", \

GROUP="plugdev", \

MODE="0660"

- 重启udev service

sudo service udev restart

- 查看TD IDE能否识别驱动设备

./td -gui

点击”tools->download”查看是否识别出usb设备

第三章 Hello LED开发板功能演示

此处添加led演示流程，包括建立工程、编写代码、编译、下载、演示

3.1 Windows环境

- 打开TD软件，顶部菜单选择“Project->New Project”按照下图，方式新建工程。目录自选

- 顶部工具栏“Source->Add Source”选择/SparkRoad/HDL-Demo/0.LED/src目录下的led.v添加进工程之后，再按照下图方式添加并保存引脚约束文件

- 综合工程生成bitstream文件，将SparkRoad用USB线缆连接到电脑上，并按照下图方式将bit文件下载到SparkRoad上。下载选项可选Jtag仿真或者Flash下载。

3.2 Ubuntu环境

./td -gui

启动TD-gui界面，其余流程与windows一致。

第四章 Hello RISC-V软核开发

4.1 Windows环境

- 下载安路科技提供的riscv-toolchain.exe并安装

链接：https://pan.baidu.com/s/160Iu03p4NvlcNUw18_msDQ

提取码：fv59

图3.1-1 GNU toolchain for RISC-V

- 配置环境变量

右键“计算机->属性->高级系统设置”把上面toolchain的安装目录下的bin目录添加到PATH

图3.1-2 windows环境添加环境变量

- 在任意terminal中测试toolchain

图3.1-3 Git bash演示

- 从github上clone资料包

git clone https://github.com/verimake-team/SparkRoad-FPGA.git

进入软件代码目录

\SparkRoad-FPGA\RISC-V\firmware

在此目录下，依次用terminal执行以下指令编译软件代码（以git bash为例）

riscv32-unknown-elf-gcc -ffreestanding -nostdlib -o firmware.elf firmware.S firmware.c -march=rv32i --std=gnu99 -Wl,-Bstatic,-T,firmware.lds,-Map,firmware.map,--strip-debug -lgcc

riscv32-unknown-elf-objcopy -O binary firmware.elf firmware.bin

rom2mif firmware.bin hi.mif mh.mif ml.mif lo.mif

mv *.mif ../hardware/Picorv32/al_ip/

- 进入RTL代码目录

\SparkRoad-FPGA\RISC-V\hardware\Picorv32

用TD工具打开工程文件Picorv32.al对FPGA工程进行综合

随后从顶部菜单进入“Tools->Download”仿真/下载上一步生成的Bit文件

将金手指的P13（TX）和P14（RX）连接上USB-TTL串口。打开任意串口助手类工具，按下SparkRoad最右端按键，复位系统即可看见以下log

4.2 Ubuntu环境

- 获取软件包并进入目录

git clone https://github.com/verimake-team/SparkRoad-FPGA.git

cd SparkRoad-FPGA

- 安装编译环境。由于网络环境问题，我们也额外提供一份百度云云盘。

链接：https://pan.baidu.com/s/160Iu03p4NvlcNUw18_msDQ

提取码：fv59

- 将百度云盘下载好的riscv-gnu-toolchain-rv32i.tar.gz放在/SparkRoad-FPGA目录下再依次执行以下命令

sudo mkdir /opt/riscv32i

sudo chown $USER /opt/riscv32i

make get-tools

sudo tar -zxvf riscv-gnu-toolchain-rv32i.tar.gz

sudo chown $USER riscv-gnu-toolchain-rv32i

cd riscv-gnu-toolchain-rv32i; mkdir build; cd build

../configure --with-arch=rv32i --prefix=/opt/riscv32i

make -j$(nproc)

cd ../../RISC-V/firmware

gcc -Wall rom2mif -o rom2mif

sudo mv rom2mif /opt/riscv32i/bin

- 执行完以上步骤之后，编译环境就已经被安装在/opt/rv32i目录下。只需要再配置环境变量即可(配置完环境变量后，系统用户重新登陆才能生效)。

vi /etc/profile

并在末尾加入

export PATH="$PATH:/opt/riscv32i/bin"

- 系统重新登陆后进入/SparkRoad-FPGA/RISC-V/firmware依次执行以下指令编译软件代码

make clean

make firmware.elf

make firmware.bin

make lo.mif

- 进入RTL工程目录/SparkRoad-FPGA/RISC-V/hardware/Picorv32。之后的流程及现象与windows环境下相同，参考上一节。

第五章 开发板资源介绍

5.1电源拓朴

开发板采用USB-C供电，一般使用普通电脑USB口供电足够，若焊接了ESP32-S模块，可能会超过电脑USB供电能力，供电不足会导致开发板不稳定，可通过micro：bit上的金手指提供外部5V供电。

开发板的5V电源输入通过三路Buck DC-DC电源管理芯片EA3036转换，其中两路转换为3.3V和1.2V供FPGA主控使用。额外一路Buck输出连接到ESP32-S模块的供电接口上，确保WIFI能够稳定工作。

图5.1-1 EA3036电源拓扑

图5.1-2 EA3036硬件原理图

5.2 按键和RGB LED

图5.2-1 按键和RGB硬件原理图

5.3 micro SD 接口

microSD卡接了六个IO到FPGA上，并且预留了上拉焊盘。可根据具体需求设计成不同读写模式。

图5.3-1 SD卡不同控制模式

图5.3-2 SD硬件原理图

5.4 ESP32-S module 接口

图5.4-1 ESP32-S接口原理图

5.5 FPGA管脚资源分配表

|  | 网络标号 | 管脚名称 |
| --- | --- | --- |
| 24M OSC | 24M | P34 |
| PROGRAM RST BOTTON | PROGRAM | P67 |
| USER BOTTON A | USER_key1 | P16 |
| USER BOTTON B | USER_key2 | P18 |
| RGB LED | LED_B | P17 |
| RGB LED | LED_G | P19 |
| RGB LED | LED_R | P23 |
| FPGA JTAG | JTAG_TDO | P21 |
| FPGA JTAG | JTAG_TMS | P22 |
| FPGA JTAG | JTAG_TDI | P25 |
| FPGA JTAG | JTAG_TCK | P26 |
| DVP | d0 | P27 |
| DVP | d1 | P28 |
| DVP | d2 | P32 |
| DVP | d3 | P30 |
| DVP | d4 | P29 |
| DVP | d5 | P31 |
| DVP | d6 | P33 |
| DVP | d7 | P37 |
| DVP | d8 | P38 |
| DVP | d9 | P40 |
| DVP | PCLK | P35 |
| DVP | HREF | P41 |
| DVP | VSYNC | P45 |
| DVP | XCLK | P39 |
| DVP | PWDN | P42 |
| DVP | CAMSIOC | P48 |
| DVP | CAMSIOD | P49 |
| DVP | CAMRST | P47 |
| USER_FLASH | USER_cs | P54 |
| USER_FLASH | USER_miso | P55 |
| USER_FLASH | USER_wp | P57 |
| USER_FLASH | USER_hold | P61 |
| USER_FLASH | USER_cclk | P60 |
| USER_FLASH | USER_mosi | P59 |
| microSD | SD_d1 | P62 |
| microSD | SD_d0 | P63 |
| microSD | SD_CLK | P64 |
| microSD | SD_CMD | P66 |
| microSD | SD_d3 | P74 |
| microSD | SD_d2 | P75 |
| ESP32-S | U0TX | P51 |
| ESP32-S | U0RX | P50 |
| ESP32-S | #EN | P72 |
| ESP32-S | IO0 | P52 |

5.6 micro:bit拓展接口

图5-5-1 SparkRoad(左)对比micro:bit(右)接口

版本信息

| 日期 | 版本 | 修订记录 |
| --- | --- | --- |
| 5/5/2019 | 1.0 | 初版建立 |